RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE — Union-Discipline-Travail

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ — RÉGION DE LA MÉ — MAIRIE D'ALÉPÉ

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

CONSTRUCTION DE 2 000 MÈTRES LINÉAIRES DE CANIVEAUX ET POSE DE BUSES À ALÉPÉ ET À MONTÉZO

Appel d'Offres Ouvert N° T ……/2026 — Financement : Budget 2026 de la Mairie d'Alépé, ligne 9102/2223 — Lot unique — Marché à prix unitaires

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QTÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES (HT) FCFA | PRIX UNITAIRE EN LETTRES (HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
|  | Généralités |  |  |  |  |
| 001 | Installation de chantier | Ens. | 1 | 9 000 000 | Neuf millions de francs CFA |
| 002 | Repérage des pistes | Ens. | 1 | 1 200 000 | Un million deux cent mille francs CFA |
| SECTION 100 | OUVERTURE DE VOIES |  |  |  |  |
|  | Préparation du terrain |  |  |  |  |
| 101 | Débroussement mécanique et décapage de terre végétale | Ens. | 1 | 3 000 000 | Trois millions de francs CFA |
| SECTION 200 | REPROFILAGE LOURD |  |  |  |  |
| 201 | Mise en forme, réglage et compactage de l'arase de chaussée in situ | Ens. | 1 | 4 000 000 | Quatre millions de francs CFA |
| 202 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux naturels sélectionnés pour la couche de roulement y compris réglage et compactage et toutes sujétions de traitement de points critiques | m3 | (*) | 11 500 | Onze mille cinq cents francs CFA |
|  | Fouille |  |  |  |  |
| 203 | Fouille en tranchée ou en rigole | m3 | 960 | 4 500 | Quatre mille cinq cents francs CFA |
| 204 | Remblai provenant des fouilles | m3 | 120 | 3 500 | Trois mille cinq cents francs CFA |
|  | Béton de propreté |  |  |  |  |
| 205 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 60 | 70 000 | Soixante-dix mille francs CFA |
| SECTION 300 | ASSAINISSEMENT - DRAINAGE |  |  |  |  |
|  | Lit de pose |  |  |  |  |
| 301 | Lit de pose en sable | m² | 1 200 | 3 000 | Trois mille francs CFA |
|  | Fourniture et pose de caniveaux à ciel ouvert |  |  |  |  |
| 302 | Caniveaux à ciel ouvert 80x80 en béton armé | ml | 2 000 | 80 000 | Quatre-vingt mille francs CFA |
|  | Fourniture et pose de buses en béton armé y compris les têtes |  |  |  |  |
| 303 | Passage busé de 12 ml en BA Ø 1,00 m (6 passages) | U | 6 | 3 400 000 | Trois millions quatre cent mille francs CFA |
| 304 | Passage busé de 12 ml en BA Ø 0,80 m (8 passages) | U | 8 | 2 500 000 | Deux millions cinq cent mille francs CFA |
|  | Dalots |  |  |  |  |
| 305 | Dalots en BA y compris toutes sujétions de réalisation | U | 2 | 8 000 000 | Huit millions de francs CFA |

(*) Poste 202 : unité et quantité non renseignées dans le DAO — prix proposé au mètre cube (m3). Demande d'éclaircissement à adresser à la Mairie (IC 7) avant la date limite de dépôt.

Prix exprimés en francs CFA hors taxes (TVA 18 % en sus), fermes et non révisables (CCAP art. 11.4.2), réputés comprendre toutes sujétions d'exécution, la taxe de régulation ARCOP (0,5 %) et les frais d'enregistrement.

RÉCAPITULATIF DE L'OFFRE (DQE joint en Excel)

| Total général HT | 246 140 000 | Deux cent quarante-six millions cent quarante mille francs CFA |
| --- | --- | --- |
| TVA 18 % | 44 305 200 | Quarante-quatre millions trois cent cinq mille deux cents francs CFA |
| Total général TTC | 290 445 200 | Deux cent quatre-vingt-dix millions quatre cent quarante-cinq mille deux cents francs CFA |

Arrêté le présent bordereau des prix unitaires, et le détail quantitatif et estimatif correspondant, à la somme de deux cent quatre-vingt-dix millions quatre cent quarante-cinq mille deux cents francs cfa toutes taxes comprises (290 445 200 F CFA TTC).

PRINCIPALES HYPOTHÈSES TECHNIQUES DE PRIX

Bétons : béton de propreté C150 (150 kg/m3) ; béton de structure Q350 (350 kg/m3, 25 MPa à 28 jours ≈ classe C25/30 selon l'EC2, fc28 = 25 MPa selon le BAEL 91 mod. 99). Aciers HA FeE500, enrobage 3 cm (milieu humide et chaud).

Caniveau 80x80 BA coulé en place : voiles et radier de 0,15 m, soit ≈ 0,405 m3 de béton et ≈ 16 kg d'acier par ml ; déboursé sec ≈ 72 500 F/ml, coefficient de vente K = 1,15 → prix retenu 80 000 F/ml (sous-détail dans le fichier Excel).

Sol latéritique : fouilles mixtes mécaniques/manuelles avec épuisement des eaux pluviales ; remblais et bloc technique en latérite compactée à 95 % de l'OPM par couches de 0,25 m max (CCTP art. 31 et 36).

Chaleur tropicale : bétonnage aux heures fraîches, cure humide d'au moins 7 jours, protection des surfaces fraîches contre le soleil (CCTP art. 37.6).

Passages busés (12 ml) : buses BA fournies depuis Abidjan, lit de sable de 0,20 m (largeur 3D), bloc technique compacté, 2 têtes BA avec murs en aile et parafouilles.

Dalots : dimensions absentes du DAO — prix basé sur un dalot cadre 1,00 x 1,00 m d'environ 10 ml avec 2 têtes (≈ 22 m3 de BA). À confirmer sur plan type.

Points à signaler à la Mairie : quantité de fouille (960 m3) faible pour 2 000 ml de caniveau 80x80 ; délai à harmoniser (12 mois dans l'avis, 8 mois dans l'acte d'engagement repris d'un autre dossier) ; numéros de prix absents dans le DAO (numérotation 001 à 305 proposée ici).

| Établi par : Moulo Jean Claude Technicien génie civil BTP — Abidjan | Fait à ……………………, le …… /…… / 2026 Le Soumissionnaire (signature et cachet) |
| --- | --- |