FICHE DE POINT D'ARRÊT (PA)

Aucune phase suivante ne peut être engagée avant la levée écrite du point d'arrêt par la mission de contrôle.

| N° de point d'arrêt | FPA-______ Réf. registre : CQ-______ |
| --- | --- |

1. IDENTIFICATION

| Marché / chantier |  |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage / Mission de contrôle |  |
| Entreprise |  |
| Composante | ☐ Route en terre ☐ Points critiques ☐ Buses Ø800 / Ø1000 ☐ Dalots |
|  | ☐ Bâtiment TCE ☐ Clôture ☐ Charpente métallique |
| Ouvrage / PK / localisation |  |

| Opération soumise au PA |  |
| --- | --- |
| Plans / documents de référence | Plan n° ______ indice ___ Note de calcul (EC2 / BAEL / EC3) n° ______ |

2. DEMANDE DE L'ENTREPRISE

| Date et heure de la demande |  |
| --- | --- |
| Visite souhaitée le | ____ / ____ / ________ à ____ h ____ |
| Autocontrôle réalisé | ☐ Oui ☐ Non Résultats joints : ☐ Oui ☐ Non |

Description des travaux prêts à être contrôlés :

| Chef de chantier (nom, visa) |  |
| --- | --- |

3. POINTS VÉRIFIÉS CONTRADICTOIREMENT

| N° | Point de contrôle | Critère d'acceptation | Constaté / mesuré | C / NC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implantation, cotes et niveaux (axes, fil d'eau, arases) | Conformes aux plans d'exécution |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 | Fond de fouille / support (nature, portance, propreté) | Sol sain, sec, conforme à la note de calcul |  | ☐ C ☐ NC |
| 3 | Diamètres et nombre de barres | Conformes aux plans BA (EC2 / BAEL) |  | ☐ C ☐ NC |
| 4 | Espacements des armatures et cadres | Conformes aux plans, tolérance ± 1 cm |  | ☐ C ☐ NC |
| 5 | Recouvrements et ancrages | Longueurs conformes aux plans / EC2 |  | ☐ C ☐ NC |
| 6 | Enrobage (cales en place) | ≥ 3 cm (milieu humide) ou selon plans |  | ☐ C ☐ NC |
| 7 | Coffrage : stabilité, étanchéité, propreté | Étaiement suffisant, joints étanches, huilé |  | ☐ C ☐ NC |
| 8 | Compactage / densité (remblais, couches latéritiques) | ≥ 95 % OPM, couches ≤ 20 cm |  | ☐ C ☐ NC |
| 9 | Réservations, attentes, inserts, tiges d'ancrage | Positions conformes (± 5 mm pour ancrages) |  | ☐ C ☐ NC |
| 10 | Moyens de bétonnage et de cure prêts | Formulation validée, éprouvettes, eau / bâches |  | ☐ C ☐ NC |
| 11 |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 12 |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 13 |  |  |  | ☐ C ☐ NC |

Rayer les points sans objet. C = conforme, NC = non conforme.

4. DÉCISION DE LA MISSION DE CONTRÔLE

☐ PA LEVÉ – poursuite des travaux autorisée ☐ PA LEVÉ AVEC RÉSERVES – poursuite autorisée, réserves à lever avant le : ____ / ____ / ________ ☐ PA NON LEVÉ – reprise exigée (fiche de non-conformité n° NC-______) et nouvelle visite à programmer

Observations / réserves :

| Pour l'entreprise | Pour la mission de contrôle | Pour le maître d'ouvrage (facultatif) |
| --- | --- | --- |
| Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : |