DÉBOURSÉ SEC ET SOUS-DÉTAILS DE PRIX

Bâtiment industriel 30,00 x 10,00 m - Abidjan, Côte d'Ivoire

# 1. Définition

Le déboursé sec (DS) est le coût direct de réalisation des ouvrages : matériaux + main-d'œuvre + matériel, sans frais de chantier, frais généraux, aléas, bénéfice ni TVA. Le petit outillage est compté à 3 % de la main-d'œuvre dans chaque sous-détail.

# 2. Prix de base (Abidjan, octobre 2026 - à confirmer par cotations)

| Matériau | Unité | Prix (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 5 800 |
| Sable lavé | m³ | 12 000 |
| Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 25 000 |
| Eau de gâchage | m³ | 1 000 |
| Agglo 15 plein 40x20x15 rendu chantier | u | 500 |
| Acier HA10 (barre 12 m = 7,40 kg à 6 000) | kg | 810 |
| Acier HA6 (barre 12 m = 2,66 kg à 2 300) | kg | 865 |
| Fil recuit | kg | 1 500 |
| Bois de coffrage (planches, chevrons) amorti 3 emplois | m² | 1 800 |
| Pointes | kg | 1 500 |
| Huile de décoffrage | L | 1 000 |
| Hydrofuge de masse | L | 2 000 |
| Produit anti-termites (dilué) | m² | 1 200 |
| Latérite d'emprunt (rendue) | m³ | 6 000 |
| Film polyane 150 µ | m² | 400 |
| Treillis soudé ST 25 | m² | 1 800 |
| Profilés acier charpente + peinture antirouille | kg | 900 |
| Bac aluminium 6/10 + accessoires de fixation | m² | 4 500 |
| Faîtière aluminium | ml | 3 500 |

| Main-d'œuvre | Unité | Salaire journalier (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Chef de chantier | h.j | 20 000 |
| Maçon | h.j | 10 000 |
| Ferrailleur | h.j | 10 000 |
| Coffreur | h.j | 10 000 |
| Soudeur / couvreur | h.j | 15 000 |
| Manœuvre | h.j | 5 000 |
| Technicien (implantation) | h.j | 15 000 |

| Matériel (location) | Unité | Prix (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Bétonnière 350 L | j | 25 000 |
| Vibreur | j | 15 000 |
| Dame sauteuse | j | 20 000 |
| Camion benne 10 m³ | voyage | 25 000 |

# 3. Sous-détails des prix unitaires

Article 0.1 - Installation et repli de chantier (magasin, clôture provisoire, eau, électricité, panneau) (unité : ft)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Magasin, clôture provisoire, panneau de chantier | ft | 1,000 | 300 000 | 300 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (montage/repli) | h.j | 20,000 | 5 000 | 100 000 |
| Matériel | Branchements provisoires eau et électricité | ft | 1,000 | 100 000 | 100 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 3 000 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / ft |  |  |  | 503 000 |

Article 0.2 - Débroussaillage et décapage de la terre végétale ép. 10 cm (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (60 m²/j) | h.j | 0,017 | 5 000 | 83 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 2 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 86 |

Article 0.3 - Implantation du bâtiment (chaises, cordeaux, axes et niveaux) (unité : ft)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Bois de chaises, cordeau, pointes, peinture | ft | 1,000 | 40 000 | 40 000 |
| Main-d'œuvre | Technicien | h.j | 2,000 | 15 000 | 30 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres | h.j | 4,000 | 5 000 | 20 000 |
| Matériel | Niveau de chantier / théodolite (location) | j | 2,000 | 15 000 | 30 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 1 500 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / ft |  |  |  | 121 500 |

Article 1.1 - Fouilles en rigole 0,60 x 1,25 m en terrain latéritique (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (1,5 m³/j en latérite compacte) | h.j | 0,667 | 5 000 | 3 333 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 100 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 3 433 |

Article 1.2 - Fouilles en puits 1,20 x 1,20 x 1,40 m pour semelles isolées (complément) (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (1,5 m³/j) | h.j | 0,667 | 5 000 | 3 333 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 100 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 3 433 |

Article 1.3 - Remblai des fouilles avec les terres extraites, compacté par couches de 20 cm (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (4 m³/j) | h.j | 0,250 | 5 000 | 1 250 |
| Matériel | Dame sauteuse (20 m³/j) | j | 0,050 | 20 000 | 1 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 38 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 2 288 |

Article 1.4 - Évacuation des terres excédentaires (foisonnement 1,25) (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre | Manœuvre - chargement (5 m³/j) | h.j | 0,200 | 5 000 | 1 000 |
| Matériel | Camion benne 10 m³ (voyage) | voy | 0,100 | 25 000 | 2 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 30 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 3 530 |

Article 1.5 - Traitement anti-termites des fonds de fouilles (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Produit anti-termites (dilué) | m² | 1,000 | 1 200 | 1 200 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (25 m²/j) | h.j | 0,040 | 5 000 | 200 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 6 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 1 406 |

Article 2.1 - Béton de propreté dosé à 150 kg/m³, ép. 5 cm (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 3,000 | 5 800 | 17 400 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,125 | 10 000 | 1 250 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 0,750 | 5 000 | 3 750 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,125 | 25 000 | 3 125 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,125 | 15 000 | 1 875 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 150 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 54 400 |

Article 2.2 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolées 1,00 x 1,00 x 0,30 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,167 | 10 000 | 1 667 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,000 | 5 000 | 5 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,167 | 25 000 | 4 167 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,167 | 15 000 | 2 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 200 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 80 983 |

Article 2.3 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelle filante 0,40 x 0,20 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,167 | 10 000 | 1 667 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,000 | 5 000 | 5 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,167 | 25 000 | 4 167 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,167 | 15 000 | 2 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 200 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 80 983 |

Article 2.4 - Maçonnerie d'agglos 15 pleins en fondation, h = 1,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Agglo 15 plein 40x20x15 rendu chantier | u | 13,125 | 500 | 6 562 |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 0,150 | 5 800 | 870 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,030 | 12 000 | 360 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,010 | 1 000 | 10 |
| Main-d'œuvre | Maçon (10 m²/j) | h.j | 0,100 | 10 000 | 1 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (10 m²/j) | h.j | 0,100 | 5 000 | 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 45 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 9 348 |

Article 2.5 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage bas 15 x 20 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,167 | 10 000 | 1 667 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,000 | 5 000 | 5 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,167 | 25 000 | 4 167 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,167 | 15 000 | 2 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 200 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 80 983 |

Article 2.6 - Chape d'arase étanche (mortier dosé à 400 kg/m³ + hydrofuge) ép. 3 cm (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 0,240 | 5 800 | 1 392 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,036 | 12 000 | 432 |
| Matériaux | Hydrofuge de masse | L | 0,500 | 2 000 | 1 000 |
| Main-d'œuvre | Maçon (15 m²/j) | h.j | 0,067 | 10 000 | 667 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (15 m²/j) | h.j | 0,067 | 5 000 | 333 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 30 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 3 854 |

Article 2.7 - Coffrage en bois ordinaire (semelles isolées, chaînage bas) (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Bois de coffrage (planches, chevrons) amorti 3 emplois | m² | 1,000 | 1 800 | 1 800 |
| Matériaux | Pointes | kg | 0,150 | 1 500 | 225 |
| Matériaux | Huile de décoffrage | L | 0,100 | 1 000 | 100 |
| Main-d'œuvre | Coffreur (8 m²/j) | h.j | 0,125 | 10 000 | 1 250 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (8 m²/j) | h.j | 0,125 | 5 000 | 625 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 56 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 4 056 |

Article 2.8 - Armatures HA10 (FeE500) façonnées et posées - fondations (unité : kg)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Acier HA10 (barre 12 m = 7,40 kg à 6 000) | kg | 1,000 | 810 | 810 |
| Matériaux | Fil recuit | kg | 0,015 | 1 500 | 22 |
| Main-d'œuvre | Ferrailleur (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 10 000 | 67 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 5 000 | 33 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 3 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / kg |  |  |  | 936 |

Article 2.9 - Armatures HA6 (FeE500) façonnées et posées - fondations (unité : kg)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Acier HA6 (barre 12 m = 2,66 kg à 2 300) | kg | 1,000 | 865 | 865 |
| Matériaux | Fil recuit | kg | 0,015 | 1 500 | 22 |
| Main-d'œuvre | Ferrailleur (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 10 000 | 67 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 5 000 | 33 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 3 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / kg |  |  |  | 990 |

Article 3.1 - Maçonnerie d'agglos 15 pleins en élévation, mortier dosé à 300 kg/m³ (y compris pignons) (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Agglo 15 plein 40x20x15 rendu chantier | u | 13,125 | 500 | 6 562 |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 0,150 | 5 800 | 870 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,030 | 12 000 | 360 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,010 | 1 000 | 10 |
| Main-d'œuvre | Maçon (10 m²/j) | h.j | 0,100 | 10 000 | 1 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (10 m²/j) | h.j | 0,100 | 5 000 | 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 45 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 9 348 |

Article 3.2 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour piliers 15 x 40 (2 poteaux 15 x 20 jumelés), de -1,05 à +6,00 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,200 | 10 000 | 2 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,200 | 5 000 | 6 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,200 | 25 000 | 5 000 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,200 | 15 000 | 3 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 240 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 83 690 |

Article 3.3 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage intermédiaire 15 x 20 à +3,00 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,200 | 10 000 | 2 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,200 | 5 000 | 6 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,200 | 25 000 | 5 000 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,200 | 15 000 | 3 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 240 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 83 690 |

Article 3.4 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage haut 15 x 20 à +5,80 (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,200 | 10 000 | 2 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,200 | 5 000 | 6 000 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,200 | 25 000 | 5 000 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,200 | 15 000 | 3 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 240 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 83 690 |

Article 3.5 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau de l'entrée 15 x 40 (portée 6,00 m) (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,250 | 10 000 | 2 500 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,500 | 5 000 | 7 500 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,250 | 25 000 | 6 250 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,250 | 15 000 | 3 750 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 300 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 87 750 |

Article 3.6 - Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînages rampants des pignons 15 x 15 (pente 20 %) (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,250 | 10 000 | 2 500 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 1,500 | 5 000 | 7 500 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,250 | 25 000 | 6 250 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,250 | 15 000 | 3 750 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 300 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 87 750 |

Article 3.7 - Coffrage en bois ordinaire (piliers, chaînages, linteau, rampants) (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Bois de coffrage (planches, chevrons) amorti 3 emplois | m² | 1,000 | 1 800 | 1 800 |
| Matériaux | Pointes | kg | 0,150 | 1 500 | 225 |
| Matériaux | Huile de décoffrage | L | 0,100 | 1 000 | 100 |
| Main-d'œuvre | Coffreur (8 m²/j) | h.j | 0,125 | 10 000 | 1 250 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (8 m²/j) | h.j | 0,125 | 5 000 | 625 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 56 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 4 056 |

Article 3.8 - Armatures HA10 (FeE500) façonnées et posées - élévation (unité : kg)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Acier HA10 (barre 12 m = 7,40 kg à 6 000) | kg | 1,000 | 810 | 810 |
| Matériaux | Fil recuit | kg | 0,015 | 1 500 | 22 |
| Main-d'œuvre | Ferrailleur (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 10 000 | 67 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 5 000 | 33 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 3 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / kg |  |  |  | 936 |

Article 3.9 - Armatures HA6 (FeE500) façonnées et posées - élévation (unité : kg)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Acier HA6 (barre 12 m = 2,66 kg à 2 300) | kg | 1,000 | 865 | 865 |
| Matériaux | Fil recuit | kg | 0,015 | 1 500 | 22 |
| Main-d'œuvre | Ferrailleur (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 10 000 | 67 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (150 kg/j) | h.j | 0,007 | 5 000 | 33 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 3 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / kg |  |  |  | 990 |

Article 4.1 - Enduit au mortier dosé à 300 kg/m³ ép. 2 cm, deux faces (intérieur + extérieur) (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 0,130 | 5 800 | 754 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,025 | 12 000 | 300 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,010 | 1 000 | 10 |
| Main-d'œuvre | Maçon (12 m²/j) | h.j | 0,083 | 10 000 | 833 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (12 m²/j) | h.j | 0,083 | 5 000 | 417 |
| Matériel | Échafaudage (location) | m² | 1,000 | 150 | 150 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 38 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 2 502 |

Article 5.1 - Charpente métallique (fermes treillis + pannes + contreventements), ratio 17 kg/m² - à confirmer par note de calcul (unité : kg)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Profilés acier charpente + peinture antirouille | kg | 1,050 | 900 | 945 |
| Main-d'œuvre | Soudeur (60 kg/j) | h.j | 0,017 | 15 000 | 250 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (60 kg/j) | h.j | 0,017 | 5 000 | 83 |
| Matériel | Poste à souder, meuleuse, levage | kg | 1,000 | 100 | 100 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 10 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / kg |  |  |  | 1 388 |

Article 5.2 - Couverture en bac aluminium 6/10 sur pannes, pente 20 % (débords 0,50 m) (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Bac aluminium 6/10 + accessoires de fixation | m² | 1,100 | 4 500 | 4 950 |
| Main-d'œuvre | Couvreur (40 m²/j) | h.j | 0,025 | 15 000 | 375 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (40 m²/j) | h.j | 0,025 | 5 000 | 125 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 15 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 5 465 |

Article 5.3 - Faîtière aluminium (unité : ml)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Faîtière aluminium | ml | 1,050 | 3 500 | 3 675 |
| Main-d'œuvre | Couvreur (30 ml/j) | h.j | 0,033 | 15 000 | 500 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 15 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / ml |  |  |  | 4 190 |

Article 6.1 - Remblai en latérite d'emprunt compacté ép. 20 cm sous dallage (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Latérite d'emprunt (rendue) | m³ | 1,300 | 6 000 | 7 800 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre (6 m³/j) | h.j | 0,167 | 5 000 | 833 |
| Matériel | Dame sauteuse (20 m³/j) | j | 0,050 | 20 000 | 1 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 25 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 9 658 |

Article 6.2 - Film polyane + treillis soudé ST 25 sous/dans dallage (unité : m²)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Film polyane 150 µ | m² | 1,000 | 400 | 400 |
| Matériaux | Treillis soudé ST 25 | m² | 1,000 | 1 800 | 1 800 |
| Main-d'œuvre | Ferrailleur (80 m²/j) | h.j | 0,013 | 10 000 | 125 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 4 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m² |  |  |  | 2 329 |

Article 6.3 - Béton dosé à 350 kg/m³ pour dallage industriel ép. 12 cm, surfacé (unité : m³)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 7,000 | 5 800 | 40 600 |
| Matériaux | Sable lavé | m³ | 0,450 | 12 000 | 5 400 |
| Matériaux | Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 0,850 | 25 000 | 21 250 |
| Matériaux | Eau de gâchage | m³ | 0,200 | 1 000 | 200 |
| Main-d'œuvre | Maçon (équipe 1 maçon + 6 manœuvres : 6 m³/j) | h.j | 0,125 | 10 000 | 1 250 |
| Main-d'œuvre | Manœuvres (6 / équipe) | h.j | 0,750 | 5 000 | 3 750 |
| Matériel | Bétonnière 350 L (location) | j | 0,125 | 25 000 | 3 125 |
| Matériel | Vibreur (location) | j | 0,125 | 15 000 | 1 875 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 150 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / m³ |  |  |  | 77 600 |

Article 7.1 - Portail métallique coulissant 6,00 x 4,50 m (tôle 15/10 sur cadre tubes, rail, peinture) (unité : u)

| Nature | Composante | U | Qté/unité | P.U. | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Tubes, tôle, rail, roulettes, peinture | ft | 1,000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Main-d'œuvre | Soudeur | h.j | 15,000 | 15 000 | 225 000 |
| Main-d'œuvre | Manœuvre | h.j | 15,000 | 5 000 | 75 000 |
| Matériel | Poste à souder, meuleuse | ft | 1,000 | 150 000 | 150 000 |
| Matériel | Petit outillage (3 % de la MO) | % | 3 |  | 9 000 |
|  | DÉBOURSÉ SEC UNITAIRE / u |  |  |  | 2 059 000 |

# 4. Déboursé sec total par article

| N° | Désignation | U | Qté | Matériaux | Main-d'œuvre | Matériel | DS total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 0 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli de chantier (magasin, clôture provisoire, eau, électricité, panneau) | ft | 1,00 | 300 000 | 100 000 | 103 000 | 503 000 |
| 0.2 | Débroussaillage et décapage de la terre végétale ép. 10 cm | m² | 476,00 | 0 | 39 667 | 1 190 | 40 857 |
| 0.3 | Implantation du bâtiment (chaises, cordeaux, axes et niveaux) | ft | 1,00 | 40 000 | 50 000 | 31 500 | 121 500 |
|  | Sous-total DS lot 0 |  |  | 340 000 | 189 667 | 135 690 | 665 357 |
| LOT 1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigole 0,60 x 1,25 m en terrain latéritique | m³ | 60,00 | 0 | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 1.2 | Fouilles en puits 1,20 x 1,20 x 1,40 m pour semelles isolées (complément) | m³ | 18,97 | 0 | 63 233 | 1 897 | 65 130 |
| 1.3 | Remblai des fouilles avec les terres extraites, compacté par couches de 20 cm | m³ | 53,77 | 0 | 67 212 | 55 786 | 122 999 |
| 1.4 | Évacuation des terres excédentaires (foisonnement 1,25) | m³ | 31,50 | 0 | 31 500 | 79 695 | 111 195 |
| 1.5 | Traitement anti-termites des fonds de fouilles | m² | 60,24 | 72 288 | 12 048 | 361 | 84 697 |
|  | Sous-total DS lot 1 |  |  | 72 288 | 373 994 | 143 740 | 590 022 |
| LOT 2 | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³, ép. 5 cm | m³ | 3,01 | 133 192 | 15 050 | 15 501 | 163 744 |
| 2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolées 1,00 x 1,00 x 0,30 | m³ | 5,10 | 343 995 | 34 000 | 35 020 | 413 015 |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelle filante 0,40 x 0,20 | m³ | 5,04 | 339 948 | 33 600 | 34 608 | 408 156 |
| 2.4 | Maçonnerie d'agglos 15 pleins en fondation, h = 1,00 m, mortier dosé à 300 kg/m³ | m² | 73,20 | 571 143 | 109 800 | 3 294 | 684 237 |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage bas 15 x 20 | m³ | 2,20 | 148 390 | 14 667 | 15 107 | 178 163 |
| 2.6 | Chape d'arase étanche (mortier dosé à 400 kg/m³ + hydrofuge) ép. 3 cm | m² | 10,98 | 31 008 | 10 980 | 329 | 42 317 |
| 2.7 | Coffrage en bois ordinaire (semelles isolées, chaînage bas) | m² | 49,68 | 105 570 | 93 150 | 2 794 | 201 514 |
| 2.8 | Armatures HA10 (FeE500) façonnées et posées - fondations | kg | 638,46 | 531 518 | 63 846 | 1 915 | 597 279 |
| 2.9 | Armatures HA6 (FeE500) façonnées et posées - fondations | kg | 97,90 | 86 886 | 9 790 | 294 | 96 970 |
|  | Sous-total DS lot 2 |  |  | 2 291 650 | 384 883 | 108 863 | 2 785 396 |
| LOT 3 | ÉLÉVATION (MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos 15 pleins en élévation, mortier dosé à 300 kg/m³ (y compris pignons) | m² | 374,82 | 2 924 533 | 562 230 | 16 867 | 3 503 630 |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour piliers 15 x 40 (2 poteaux 15 x 20 jumelés), de -1,05 à +6,00 | m³ | 7,25 | 489 012 | 58 000 | 59 740 | 606 752 |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage intermédiaire 15 x 20 à +3,00 | m³ | 2,02 | 136 249 | 16 160 | 16 645 | 169 054 |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage haut 15 x 20 à +5,80 | m³ | 2,20 | 148 390 | 17 600 | 18 128 | 184 118 |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau de l'entrée 15 x 40 (portée 6,00 m) | m³ | 0,36 | 24 282 | 3 600 | 3 708 | 31 590 |
| 3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînages rampants des pignons 15 x 15 (pente 20 %) | m³ | 0,44 | 29 678 | 4 400 | 4 532 | 38 610 |
| 3.7 | Coffrage en bois ordinaire (piliers, chaînages, linteau, rampants) | m² | 164,42 | 349 392 | 308 288 | 9 249 | 666 929 |
| 3.8 | Armatures HA10 (FeE500) façonnées et posées - élévation | kg | 1 220,38 | 1 015 966 | 122 038 | 3 661 | 1 141 665 |
| 3.9 | Armatures HA6 (FeE500) façonnées et posées - élévation | kg | 358,55 | 318 213 | 35 855 | 1 076 | 355 144 |
|  | Sous-total DS lot 3 |  |  | 5 435 717 | 1 128 170 | 133 605 | 6 697 492 |
| LOT 4 | ENDUITS (OPTION) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit au mortier dosé à 300 kg/m³ ép. 2 cm, deux faces (intérieur + extérieur) | m² | 942,12 | 1 002 416 | 1 177 650 | 176 648 | 2 356 713 |
|  | Sous-total DS lot 4 |  |  | 1 002 416 | 1 177 650 | 176 648 | 2 356 713 |
| LOT 5 | CHARPENTE MÉTALLIQUE ET COUVERTURE - PENTE 20 % (OPTION) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Charpente métallique (fermes treillis + pannes + contreventements), ratio 17 kg/m² - à confirmer par note de calcul | kg | 5 797,00 | 5 478 165 | 1 932 333 | 637 670 | 8 048 168 |
| 5.2 | Couverture en bac aluminium 6/10 sur pannes, pente 20 % (débords 0,50 m) | m² | 347,14 | 1 718 343 | 173 570 | 5 207 | 1 897 120 |
| 5.3 | Faîtière aluminium | ml | 31,00 | 113 925 | 15 500 | 465 | 129 890 |
|  | Sous-total DS lot 5 |  |  | 7 310 433 | 2 121 403 | 643 342 | 10 075 178 |
| LOT 6 | DALLAGE INDUSTRIEL (OPTION) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Remblai en latérite d'emprunt compacté ép. 20 cm sous dallage | m³ | 58,80 | 458 640 | 49 000 | 60 270 | 567 910 |
| 6.2 | Film polyane + treillis soudé ST 25 sous/dans dallage | m² | 323,42 | 711 524 | 40 428 | 1 213 | 753 164 |
| 6.3 | Béton dosé à 350 kg/m³ pour dallage industriel ép. 12 cm, surfacé | m³ | 35,28 | 2 379 636 | 176 400 | 181 692 | 2 737 728 |
|  | Sous-total DS lot 6 |  |  | 3 549 800 | 265 828 | 243 175 | 4 058 802 |
| LOT 7 | MENUISERIE MÉTALLIQUE (OPTION) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Portail métallique coulissant 6,00 x 4,50 m (tôle 15/10 sur cadre tubes, rail, peinture) | u | 1,00 | 1 600 000 | 300 000 | 159 000 | 2 059 000 |
|  | Sous-total DS lot 7 |  |  | 1 600 000 | 300 000 | 159 000 | 2 059 000 |

# 5. Récapitulatif du déboursé sec

| Lot | Désignation | Matériaux | Main-d'œuvre | Matériel | DS total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 0 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES | 340 000 | 189 667 | 135 690 | 665 357 |
| Lot 1 | TERRASSEMENTS | 72 288 | 373 994 | 143 740 | 590 022 |
| Lot 2 | FONDATIONS | 2 291 650 | 384 883 | 108 863 | 2 785 396 |
| Lot 3 | ÉLÉVATION (MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ) | 5 435 717 | 1 128 170 | 133 605 | 6 697 492 |
|  | DS GROS ŒUVRE (A) | 8 139 655 | 2 076 714 | 521 898 | 10 738 266 |
| Lot 4 | ENDUITS (OPTION) | 1 002 416 | 1 177 650 | 176 648 | 2 356 713 |
| Lot 5 | CHARPENTE MÉTALLIQUE ET COUVERTURE - PENTE 20 % (OPTION) | 7 310 433 | 2 121 403 | 643 342 | 10 075 178 |
| Lot 6 | DALLAGE INDUSTRIEL (OPTION) | 3 549 800 | 265 828 | 243 175 | 4 058 802 |
| Lot 7 | MENUISERIE MÉTALLIQUE (OPTION) | 1 600 000 | 300 000 | 159 000 | 2 059 000 |
|  | DS OPTIONS (B) | 13 462 649 | 3 864 881 | 1 222 164 | 18 549 694 |
|  | DS TOTAL (A + B) | 21 602 303 | 5 941 594 | 1 744 063 | 29 287 960 |
|  | Répartition gros œuvre | 75,8 % | 19,3 % | 4,9 % | 100 % |

# 6. Besoins en matériaux (liste de commande)

Gros œuvre seul (lots 0 à 3)

| Matériau | U | Quantité | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Agglo 15 plein 40x20x15 rendu chantier | u | 5 881 | 2 940 131 |
| Acier HA10 (barre 12 m = 7,40 kg à 6 000) | kg | 1 858,8 (≈ 252 barres de 12 m) | 1 505 660 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 252 (≈ 12,6 t) | 1 456 602 |
| Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 23,5 | 586 925 |
| Acier HA6 (barre 12 m = 2,66 kg à 2 300) | kg | 456,5 (≈ 172 barres de 12 m) | 394 829 |
| Bois de coffrage (planches, chevrons) amorti 3 emplois | m² | 214,1 | 385 380 |
| Sable lavé | m³ | 26,3 | 315 179 |
| Produit anti-termites (dilué) | m² | 60,2 | 72 288 |
| Fil recuit | kg | 34,7 | 52 094 |
| Pointes | kg | 32,1 | 48 172 |
| Huile de décoffrage | L | 21,4 | 21 410 |
| Hydrofuge de masse | L | 5,5 | 10 980 |
| Eau de gâchage | m³ | 10,0 | 10 004 |

Gros œuvre + options (lots 0 à 7)

| Matériau | U | Quantité | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Profilés acier charpente + peinture antirouille | kg | 6 086,9 | 5 478 165 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac 50 kg) | sac | 621 (≈ 31,0 t) | 3 599 328 |
| Agglo 15 plein 40x20x15 rendu chantier | u | 5 881 | 2 940 131 |
| Bac aluminium 6/10 + accessoires de fixation | m² | 381,9 | 1 718 343 |
| Acier HA10 (barre 12 m = 7,40 kg à 6 000) | kg | 1 858,8 (≈ 252 barres de 12 m) | 1 505 660 |
| Gravier concassé 5/15 - 15/25 | m³ | 53,5 | 1 336 625 |
| Sable lavé | m³ | 65,7 | 788 327 |
| Treillis soudé ST 25 | m² | 323,4 | 582 156 |
| Latérite d'emprunt (rendue) | m³ | 76,4 | 458 640 |
| Acier HA6 (barre 12 m = 2,66 kg à 2 300) | kg | 456,5 (≈ 172 barres de 12 m) | 394 829 |
| Bois de coffrage (planches, chevrons) amorti 3 emplois | m² | 214,1 | 385 380 |
| Film polyane 150 µ | m² | 323,4 | 129 368 |
| Faîtière aluminium | ml | 32,6 | 113 925 |
| Produit anti-termites (dilué) | m² | 60,2 | 72 288 |
| Fil recuit | kg | 34,7 | 52 094 |
| Pointes | kg | 32,1 | 48 172 |
| Eau de gâchage | m³ | 26,5 | 26 481 |
| Huile de décoffrage | L | 21,4 | 21 410 |
| Hydrofuge de masse | L | 5,5 | 10 980 |

# 7. Passage du déboursé sec au prix de vente

K = (1 + frais de chantier) / (1 - (frais généraux + aléas + bénéfice)) = (1 + 0.05) / (1 - (0.08 + 0.02 + 0.10)) = 1,3125

| Rubrique | Gros œuvre (FCFA) | Avec options (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Déboursé sec | 10 738 266 | 29 287 960 |
| Prix de vente HT (DS x K, PU arrondis) | 14 099 811 | 38 435 491 |
| Marge brute (frais + aléas + bénéfice) | 3 361 544 | 9 147 530 |

Main-d'œuvre estimée (gros œuvre) : 277 hommes-jours environ (base moyenne 7 500 FCFA/h.j).

Fait à Abidjan, le 04/10/2026

Moulo Jean Claude
Technicien Génie Civil BTP