RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

AMÉNAGEMENT D'UN THALWEG EN CANAL EN BÉTON ARMÉ

Voiles 2 × 170 m (H = 2,40 m) et radier 170 m × 4,00 m × 0,20 m

NOTE DE CALCUL – AVANT-MÉTRÉ – DÉBOURSÉ SEC – DQE

| Lieu des travaux | BOUAFLÉ (Région de la Marahoué) |
| --- | --- |
| Auteur | Moulo Jean Claude – Technicien Génie Civil BTP |
| Date | 01/10/2026 |
| Normes de référence | Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) – BAEL 91 modifié 99 |
| Matériaux | Béton C25/30 dosé à 350 kg/m³ – Aciers HA FE500 |
| Monnaie | Franc CFA (FCFA) |

# 1. Présentation du projet et du site

Le projet consiste à aménager un thalweg naturel en terre situé à Bouaflé en un canal ouvert en béton armé de section en U, composé d'un radier de 4,00 m de largeur et 0,20 m d'épaisseur, et de deux voiles latéraux de 2,40 m de hauteur, sur une longueur de 170 m.

Constats d'après la vidéo du site (01/10/2026) :

- Thalweg en terre latéritique aux berges érodées et instables ;

- Écoulement d'eau permanent en fond de thalweg (même en dehors des pluies) ;

- Présence importante d'ordures ménagères et de déchets dans le lit et sur les berges ;

- Végétation dense (herbes hautes, broussailles) sur l'emprise ;

- Caniveau en béton existant en amont et buses existantes en aval, à raccorder ;

- Voie de circulation et clôtures en tête de berge (surcharge à prendre en compte).

Conséquences retenues : déviation provisoire des eaux et pompage, nettoyage de l'emprise, couche de forme en latérite sous radier, remblai compacté derrière les voiles, barbacanes de drainage et dimensionnement des faces extérieures des voiles à la poussée des terres.

# 2. Hypothèses de calcul

| Paramètre | Valeur | Observation |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur des voiles | 0,20 m | Hypothèse (non fournie) – mini 15 cm en nappe double |
| Enrobage nominal | 4 cm | EC2 §4.4 – classes XC2/XC4 (contact sol, humidité) |
| Béton | C25/30 – fc28 = 25 MPa | Dosage 350 kg/m³ de CPJ 42.5 |
| Acier | FE500 – fe = 500 MPa | γs = 1,15 |
| Remblai latéritique | γ = 20 kN/m³ ; φ = 30° | Ka = 0,333 (Rankine) |
| Surcharge en tête de berge | q = 10 kN/m² | Voie au bord du thalweg |
| Fissuration | Préjudiciable (BAEL) | Milieu humide – σ̄s = 250 MPa |
| Combinaisons | ELU : 1,35 G + 1,5 Q ; ELS : G + Q | EC0 / BAEL |
| Recouvrements | 50 Ø | BAEL / EC2 §8.7 |

# 3. Note de calcul

Le voile est modélisé comme une console encastrée dans le radier, calculée sur une bande de 1 m, sous la poussée active du remblai latéritique et d'une surcharge uniforme en tête. Le moment d'encastrement se reporte dans la nappe inférieure du radier (angle tendu côté terre).

## 3.1. DONNÉES (site de Bouaflé – canal en U dans un thalweg, remblai latéritique derrière les voiles)

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur de terre retenue | H | m | 2,40 | Voile totalement remblayé (cas défavorable) |
| Poids volumique du remblai latéritique | γ | kN/m³ | 20,00 | Latérite compactée |
| Angle de frottement interne | φ | ° | 30,00 | Latérite compactée – valeur prudente |
| Surcharge en tête de berge | q | kN/m² | 10,00 | Voie / circulation piétonne et légère au bord du thalweg (vidéo) |
| Résistance du béton (C25/30) | fck = fc28 | MPa | 25,00 | Béton dosé à 350 kg/m³ |
| Limite élastique des aciers FE500 | fyk = fe | MPa | 500 |  |
| Épaisseur du voile | e | m | 0,200 |  |
| Épaisseur du radier | e_r | m | 0,200 |  |
| Enrobage nominal | c | m | 0,040 | XC2/XC4 |

## 3.2. SOLLICITATIONS PAR MÈTRE LINÉAIRE À L'ENCASTREMENT VOILE / RADIER (console)

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient de poussée active (Rankine) | Ka = tan²(π/4 − φ/2) | - | 0,333 |  |
| Moment dû aux terres | Mg = Ka·γ·H³/6 | kN·m/m | 15,36 |  |
| Moment dû à la surcharge | Mq = Ka·q·H²/2 | kN·m/m | 9,60 |  |
| Moment de service | Mser = Mg + Mq | kN·m/m | 24,96 | ELS |
| Moment ultime | MEd = 1,35·Mg + 1,5·Mq | kN·m/m | 35,14 | ELU (EC0 / BAEL) |
| Effort tranchant ultime | VEd = 1,35·Ka·γ·H²/2 + 1,5·Ka·q·H | kN/m | 37,92 |  |

## 3.3. MATÉRIAUX

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance de calcul du béton | fcd = fck/1,5 | MPa | 16,67 | EC2 |
| Résistance de calcul de l'acier | fyd = fyk/1,15 | MPa | 435 | EC2 |
| Résistance en traction du béton | ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | MPa | 2,10 | BAEL |
| Contrainte limite acier – fissuration préjudiciable | σ̄s = min(2/3·fe ; max(0,5·fe ; 110·√(η·ft28))) | MPa | 250 | BAEL A.4.5,33 – milieu humide (canal) |

## 3.4. VOILE – FACE EXTÉRIEURE (côté terre, tendue à l'encastrement)

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur utile | d | m | 0,144 | d = e − c − Ø horiz. HA10 − Ø/2 (verticaux derrière les horizontaux) |
| Moment réduit | μ = MEd/(b·d²·fcd) | - | 0,102 | b = 1 m ; μ < 0,372 → pas d'acier comprimé |
| Bras de levier | z = d·(1 − 0,4·α) | m | 0,136 |  |
| Section requise ELU | As = MEd/(z·fyd) | mm²/m | 593 |  |
| Espacement retenu HA12 | s | m | 0,125 |  |
| Section fournie HA12 | As = π·12²/4 / s | mm²/m | 905 |  |
| Vérification ELU | As fournie ≥ As requise | - | OK |  |
| Axe neutre ELS (n = 15) | b·x²/2 = n·As·(d − x) | m | 0,050 |  |
| Contrainte de l'acier en service | σs = Mser/(As·(d − x/3)) | MPa | 217 |  |
| Vérification ELS (fissuration) | σs ≤ σ̄s | - | OK | BAEL strict ; EC2 tab. 7.2N : Ø12 admis jusqu'à σs ≈ 280 MPa (wk = 0,3 mm) |

## 3.5. RADIER – NAPPE INFÉRIEURE TRANSVERSALE (angle tendu, continuité du moment du voile)

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur utile | d | m | 0,154 | d = e_r − c − Ø/2 (transversaux en lit extérieur) |
| Moment réduit | μ = MEd/(b·d²·fcd) | - | 0,089 | b = 1 m ; μ < 0,372 → pas d'acier comprimé |
| Bras de levier | z = d·(1 − 0,4·α) | m | 0,147 |  |
| Section requise ELU | As = MEd/(z·fyd) | mm²/m | 550 |  |
| Espacement retenu HA12 | s | m | 0,150 |  |
| Section fournie HA12 | As = π·12²/4 / s | mm²/m | 754 |  |
| Vérification ELU | As fournie ≥ As requise | - | OK |  |
| Axe neutre ELS (n = 15) | b·x²/2 = n·As·(d − x) | m | 0,049 |  |
| Contrainte de l'acier en service | σs = Mser/(As·(d − x/3)) | MPa | 240 |  |
| Vérification ELS (fissuration) | σs ≤ σ̄s | - | OK | BAEL strict ; EC2 tab. 7.2N : Ø12 admis jusqu'à σs ≈ 280 MPa (wk = 0,3 mm) |

## 3.6. EFFORT TRANCHANT (EC2 §6.2.2 – sans armatures d'effort tranchant)

| Grandeur | Formule | Unité | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l'effort tranchant | VRd,c = max(0,12·k·(100·ρl·fck)^(1/3) ; 0,035·k^1,5·√fck)·b·d | kN/m | 86,55 |  |
| Vérification | VEd ≤ VRd,c | - | OK |  |

## 3.7. CONCLUSIONS

- Faces EXTÉRIEURES (côté terre) : voiles HA12 verticaux e = 12,5 cm ; radier nappe inférieure transversale HA12 e = 15 cm ; retour des HA12 extérieurs de 0,60 m (50Ø) le long de la nappe inférieure du radier (angle tendu).

- Voile : HA12 e = 20 cm insuffisant à l'ELU (565 < 593 mm²/m) ; HA12 e = 15 cm vérifie l'ELU mais σs ≈ 258 MPa > 250 MPa (BAEL fissuration préjudiciable) → HA12 e = 12,5 cm retenu (σs ≈ 217 MPa).

- Horizontaux : HA10 e = 20 cm côté extérieur (retrait / répartition, ≥ 25 % des verticaux) et HA8 e = 20 cm côté intérieur – conformes EC2 §9.6.3.

- Faces INTÉRIEURES : HA12 e = 20 cm (voile et nappe supérieure du radier) – armatures minimales EC2 suffisantes, À CONDITION que le remblai latéral soit en place et compacté avant la mise en eau du canal (sinon la poussée de l'eau, Mser ≈ 23 kN·m/m, tend la face intérieure).

- Barbacanes obligatoires (pas de pression d'eau derrière les voiles prise en compte dans ce calcul).

- Note simplifiée (console encastrée, 1 ml) : à faire valider par un bureau d'études avant exécution.

# 4. Ferraillage retenu (FE500)

| Élément | Face / nappe | Armatures | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Voiles – verticaux | Extérieure (côté terre) | HA12 e = 12,5 cm | ELU 905 ≥ 593 mm²/m ; σs = 217 ≤ 250 MPa |
| Voiles – verticaux | Intérieure | HA12 e = 20 cm | Mini EC2 ; remblai avant mise en eau |
| Voiles – horizontaux | Extérieure | HA10 e = 20 cm | Retrait / répartition – poussée |
| Voiles – horizontaux | Intérieure | HA8 e = 20 cm | EC2 §9.6.3 |
| Voiles – liaison | Entre nappes | Épingles HA8, 4/m² | Disposition constructive |
| Jonction voile/radier | Plantants en U | HA8 e = 20 cm | Jambes 0,60 m dans chaque nappe |
| Radier – transversaux | Nappe inférieure | HA12 e = 15 cm | ELU 754 ≥ 550 mm²/m ; σs = 240 ≤ 250 MPa |
| Radier – transversaux | Nappe supérieure | HA12 e = 20 cm | Mini EC2 |
| Radier – longitudinaux | 2 nappes | HA10 e = 20 cm | Répartition ≥ 20 % As |
| Radier – chaises | Support nappe sup. | HA10, 1/m² | Disposition constructive |

Les HA12 extérieurs des voiles descendent dans le radier et sont retournés sur 0,60 m (50 Ø) le long de la nappe inférieure pour assurer la continuité de l'angle tendu.

## Nomenclature des aciers (quantités nettes)

| Rep. | Désignation | Ø | Esp. (m) | Nb | L u. (m) | L tot. (m) | Masse (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1e | Voiles – barres verticales FACE EXTÉRIEURE (côté terre) | 12 | 0,125 | 2 722 | 3,12 | 8 492,6 | 7 541,5 |
| V1i | Voiles – barres verticales face intérieure | 12 | 0,200 | 1 702 | 2,82 | 4 799,6 | 4 262,1 |
| V2a | Voiles – barres horizontales, nappe EXTÉRIEURE (côté poussée) | 10 | 0,200 | 26 | 177,22 | 4 607,7 | 2 843,0 |
| V2b | Voiles – barres horizontales, nappe INTÉRIEURE | 8 | 0,200 | 26 | 175,82 | 4 571,3 | 1 805,7 |
| V3 | Voiles – épingles de liaison des nappes | 8 |  | 3 264 | 0,32 | 1 044,5 | 412,6 |
| V4 | Plantants en U (jonction voile / radier) | 8 | 0,200 | 1 702 | 1,64 | 2 791,3 | 1 102,6 |
| R1i | Radier – barres transversales NAPPE INFÉRIEURE (extérieure) | 12 | 0,150 | 1 135 | 4,22 | 4 789,7 | 4 253,3 |
| R1s | Radier – barres transversales nappe supérieure | 12 | 0,200 | 851 | 4,22 | 3 591,2 | 3 189,0 |
| R2 | Radier – barres longitudinales, 2 nappes | 10 | 0,200 | 42 | 177,22 | 7 443,2 | 4 592,5 |
| R3 | Radier – chaises support nappe supérieure | 10 |  | 680 | 0,60 | 408,0 | 251,7 |
| TOTAL HA8 (kg nets) |  |  |  |  |  |  | 3 321 |
| TOTAL HA10 (kg nets) |  |  |  |  |  |  | 7 687 |
| TOTAL HA12 (kg nets) |  |  |  |  |  |  | 19 246 |
| TOTAL ACIERS (kg nets) |  |  |  |  |  |  | 30 254 |
| Ratio acier (kg/m³ de béton armé) |  |  |  |  |  |  | 101,1 |

# 5. Avant-métré

| Réf. | Désignation | Unité | Mode de calcul | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| T1 | Implantation et piquetage | ml | L | 170,00 |
| T2 | Déblai en fouille (radier) | m³ | L × (B + 2×surlargeur) × profondeur | 530,40 |
| T0 | Débroussaillage et nettoyage de l'emprise | m² | L × largeur d'emprise | 1 700,00 |
| T0b | Enlèvement et évacuation des ordures / déchets | m³ | Volume estimé | 150,00 |
| T3 | Compactage du fond de fouille à 95 % OPM | m² | L × (B + 2×surlargeur) | 884,00 |
| T4 | Couche de forme en latérite compactée sous radier | m³ | L × (B + 2×débord) × e | 142,80 |
| T5 | Remblai latéral en latérite compactée derrière les voiles | m³ | Nv × L × largeur moy. × H | 816,00 |
| 2. BÉTONS |  |  |  |  |
| B1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ | m³ | L × (B + 2×débord) × e | 35,70 |
| B2 | Béton armé radier dosé à 350 kg/m³ (C25/30) | m³ | L × B × e | 136,00 |
| B3 | Béton armé voiles dosé à 350 kg/m³ (C25/30) | m³ | Nv × L × H × e | 163,20 |
| 3. COFFRAGES |  |  |  |  |
| C1 | Coffrage des rives du radier | m² | Périmètre × e | 69,60 |
| C2 | Coffrage des voiles (2 faces + abouts) | m² | Nv × (2 faces × L × H + 2 abouts) | 1 633,92 |
| 4. DIVERS |  |  |  |  |
| D1 | Déviation provisoire des eaux et épuisement | Ft | Batardeaux + pompage | 1,00 |
| BA | Barbacanes PVC Ø75 avec filtre | u | Nv × (L/esp + 1) | 172,00 |
| RC | Raccordements aux ouvrages existants (caniveau amont, buses aval) | Ft | 2 raccordements | 2,00 |
| J1 | Joints de dilatation (radier + 2 voiles) | ml | (nb joints) × (B + Nv × H) | 96,80 |

# 6. Devis quantitatif et estimatif (DQE) et déboursé sec

Prix de vente HT = déboursé sec unitaire × K, avec K = 1,30 (frais généraux 15 % + aléas 5 % + bénéfice 10 %). Prix de base rendus Bouaflé 2026, transport depuis Abidjan / Yamoussoukro inclus.

| N° | Désignation | U | Quantité | DS unit. | DS total | PU HT | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 – INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | Installation et repli de chantier | Ft | 1,00 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 100 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Implantation et piquetage | Ft | 1,00 | 187 000 | 187 000 | 243 100 | 243 100 |
| 104 | Débroussaillage et nettoyage de l'emprise | m² | 1 700,00 | 70 | 119 000 | 91 | 154 700 |
| 105 | Enlèvement et évacuation des ordures / déchets | m³ | 150,00 | 3 200 | 480 000 | 4 160 | 624 000 |
| 102 | Déblai mécanique en fouille et évacuation | m³ | 530,40 | 4 617 | 2 448 857 | 6 002 | 3 183 461 |
| 103 | Compactage du fond de fouille à 95 % OPM | m² | 884,00 | 124 | 109 395 | 161 | 142 324 |
| 106 | Couche de forme en latérite compactée, ép. 20 cm | m³ | 142,80 | 8 688 | 1 240 575 | 11 294 | 1 612 783 |
| 107 | Remblai latéral en latérite compactée derrière les voiles | m³ | 816,00 | 8 688 | 7 089 000 | 11 294 | 9 215 904 |
| 200 – BÉTONS |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³, ép. 5 cm | m³ | 35,70 | 60 122 | 2 146 344 | 78 158 | 2 790 241 |
| 202 | Béton pour radier dosé à 350 kg/m³ (C25/30), ép. 20 cm | m³ | 136,00 | 85 823 | 11 671 973 | 111 570 | 15 173 520 |
| 203 | Béton pour voiles dosé à 350 kg/m³ (C25/30) | m³ | 163,20 | 90 490 | 14 767 968 | 117 637 | 19 198 358 |
| 300 – COFFRAGES |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Coffrage des rives du radier | m² | 69,60 | 4 200 | 292 320 | 5 460 | 380 016 |
| 302 | Coffrage des voiles (2 faces) | m² | 1 633,92 | 5 467 | 8 932 096 | 7 107 | 11 612 269 |
| 400 – ACIERS FE500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Acier HA8 (voiles horiz. face intérieure, épingles, plantants en U e = 20 cm) | kg | 3 320,80 | 791 | 2 625 090 | 1 028 | 3 413 779 |
| 402 | Acier HA10 (voiles horiz. face extérieure, radier longitudinal + chaises) | kg | 7 687,18 | 759 | 5 834 568 | 987 | 7 587 245 |
| 403 | Acier HA12 (voiles verticaux ext. e=12,5 / int. e=20 + radier transversal inf. e=15 / sup. e=20) | kg | 19 245,80 | 759 | 14 607 563 | 987 | 18 995 606 |
| 500 – DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Joint de dilatation (tous les 15 m) | ml | 96,80 | 4 000 | 387 200 | 5 200 | 503 360 |
| 502 | Déviation provisoire des eaux et épuisement | Ft | 1,00 | 1 655 000 | 1 655 000 | 2 151 500 | 2 151 500 |
| 503 | Barbacanes PVC Ø75 avec filtre | u | 172,00 | 4 750 | 817 000 | 6 175 | 1 062 100 |
| 504 | Raccordements aux ouvrages existants | u | 2,00 | 354 000 | 708 000 | 460 200 | 920 400 |
| TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  | 78 818 949 |  | 102 474 667 |
| TVA 18 % |  |  |  |  |  |  | 18 445 440 |
| TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |  |  | 120 920 107 |
| Coefficient K appliqué |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| Marge brute (HT − DS) |  |  |  |  |  |  | 23 655 717 |
| Coût au mètre linéaire d'ouvrage – DS (FCFA/ml) |  |  |  |  |  |  | 463 641 |
| Coût au mètre linéaire d'ouvrage – HT (FCFA/ml) |  |  |  |  |  |  | 602 792 |

# 7. Recommandations d'exécution (contexte ivoirien)

- Réaliser un levé topographique et des profils en travers avant démarrage pour confirmer les cubatures (déblai 0,60 m, remblai 1,00 m de large et 150 m³ d'ordures sont des hypothèses issues de la vidéo).

- Dévier les eaux (batardeaux en sacs de sable + motopompe) et travailler à sec ; programmer les travaux de préférence en saison sèche.

- Purger les zones vaseuses ou argileuses du fond et mettre en place la couche de forme en latérite compactée à 95 % OPM, contrôlée par essais de plaque ou densité in situ.

- Bétonnage de préférence tôt le matin ; vibration systématique à l'aiguille ; cure humide d'au moins 7 jours (arrosage ou produit de cure) en raison de la chaleur.

- Respecter strictement les enrobages de 4 cm (cales béton) et les recouvrements de 50 Ø ; joints de dilatation tous les 15 m.

- Mettre en place et compacter le remblai derrière les voiles par couches de 20 cm AVANT toute mise en eau du canal ; poser les barbacanes avec leur filtre (gravier + géotextile).

- Faire valider la présente note de calcul simplifiée par un bureau d'études avant exécution.

## Hypothèses et notes du DQE

- Hypothèses à confirmer : épaisseur des voiles 20 cm (non fournie), profondeur de déblai 0,60 m, remblai latéral 1,00 m de large derrière chaque voile, volume d'ordures 150 m³ (à confirmer par levé topographique), espacements des aciers 20 cm.

- Faces extérieures (côté terre) justifiées par la note de calcul : voiles HA12 verticaux e = 12,5 cm, radier nappe inférieure HA12 e = 15 cm ; faces intérieures HA12 e = 20 cm.

- Voiles – aciers horizontaux : HA10 sur la face extérieure (reprise de la poussée) et HA8 sur la face intérieure, e = 20 cm.

- Plantants en U HA8 e = 20 cm : U ancré dans le radier, une jambe de 0,60 m dans chaque nappe du voile (jonction voile/radier).

- Béton fabriqué sur chantier à la bétonnière ; cure humide d'au moins 7 jours obligatoire (chaleur tropicale) ; bétonnage de préférence le matin.

- Site de Bouaflé (vidéo du 01/10/2026) : thalweg en terre avec écoulement permanent, ordures et berges érodées → déviation des eaux, couche de forme en latérite et barbacanes prévues.

- Prix de base indicatifs rendus Bouaflé 2026 (transport depuis Abidjan / Yamoussoukro inclus) – à actualiser selon les cotations fournisseurs (feuille « Hypotheses », cellules jaunes).

| Établi par | Visa / Approbation |
| --- | --- |
| Moulo Jean Claude Technicien Génie Civil BTP Date et signature : | Date et signature : |